Anul de fabricaţie care se înscrie în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) reprezintă anul codificat de producător în structura VIN sau, dacă acesta nu este prevăzut de producător, anul calendaristic în timpul căruia a fost fabricat vehiculul.

Determinarea anului de fabricaţie se bazează pe existenţa numărului de identificare valid şi presupune parcurgerea unei proceduri care diferă de la producător la producător şi poate presupune, de multe ori, identificarea vehiculului în ansamblu.

Numărul de identificare este poansonat de către constructor pe elementul principal de rezistenţă al fiecărui vehicul (caroserie sau şasiu). Se recomandă folosirea numărului de identificare standardizat, format din 17 caractere. Dintre constructorii de vehicule care au adoptat numărul de identificare standardizat, cei mai mulţi folosesc un caracter al acestuia (de regulă, al 10-lea) pentru codificarea anului de fabricaţie. Mai exact, din raţiuni comerciale, ei codifică „anul model” al vehiculului, atribuit vehiculelor produse în ultima jumătate a fiecărui an calendaristic şi celor produse în prima jumătate a anului următor. Corespondenţa dintre acest caracter şi anul model este prezentată în tabelul de mai jos:

| Anul | Caracter | Anul | Caracter | Anul | Caracter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 | 1 | 1991 | M | 2011 | B |
| 1972 | 2 | 1992 | N | 2012 | C |
| 1973 | 3 | 1993 | P | 2013 | D |
| 1974 | 4 | 1994 | R | 2014 | E |
| 1975 | 5 | 1995 | S | 2015 | F |
| 1976 | 6 | 1996 | T | 2016 | G |
| 1977 | 7 | 1997 | V | 2017 | H |
| 1978 | 8 | 1998 | W | 2018 | J |
| 1979 | 9 | 1999 | X | 2019 | K |
| 1980 | A | 2000 | Y | 2020 | L |
| 1981 | B | 2001 | 1 | 2021 | M |
| 1982 | C | 2002 | 2 | 2022 | N |
| 1983 | D | 2003 | 3 | 2023 | P |
| 1984 | E | 2004 | 4 | 2024 | R |
| 1985 | F | 2005 | 5 | 2025 | S |
| 1986 | G | 2006 | 6 | 2026 | T |
| 1987 | H | 2007 | 7 | 2027 | V |
| 1988 | J | 2008 | 8 | 2028 | W |
| 1989 | K | 2009 | 9 | 2029 | X |
| 1990 | L | 2010 | A | 2030 | Y |