VERIFICARE RULOTA

| Model rulota |  |
| --- | --- |
| An fabricatie |  |
| MMA |  |

| Acte |  |
| --- | --- |
| Seria pansonata pe sasiu |  |
| Seria de pe sasiu sa corespunda cu cea din acte |  |
| Protap |  |
| Amortizor protap |  |
| Cupla antibalans |  |
| Stare cauciuc roata fata - culiseaza in jos si in sus |  |
| Frana de mana |  |
| Mecanica |  |
| Functionalitatea calelor |  |
| Amortizoare punte |  |
| Uzura cauciucurilor/DOT |  |
| Roata de rezerva/dimensiune sa corespunda cu ce e pe rulota |  |
| Daca rulota sta de multa vreme pe loc, de verificat rotile sa nu fie blocate / zgomote de rulment / jocuri etc |  |
| Exterior |  |
| Integritatea geamurilor, chedere geamuri, de jur imprejur panoul geamurilor sa nu fie moale in zona chederelor, ridica chederul puțin de la fiecare geam și vezi cum arata lemnul(trebuie sa fie culoare deschisă – culoarea lemnului) |  |
| O privire de ansamblu a acoperisului, sa nu fie gaurita tabla de pe acoperis |  |
| De inspectat starea masticului din jurul trapelor, a cosului, a antenei (daca exista) |  |
| Starea sinelor de imbinare a peretilor cu acoperisul, sa nu fie dezlipite/indoite, stare mastic |  |
| Inspectarea podelei pe sub rulota in special la colturile rulotei sau la colturile aparatoarelor de la roti, sub baie, sa nu fie urme de reparatii / spuma / improvizatii, zone moi / putrede etc |  |
| Starea sasiului / rugina / rupturi |  |
| Etanseitate usi exterioare |  |
| Stare stopuri (sa nu fie sparte/crapate sau sa aiba apa/condens/umezeala) |  |
| Interior |  |
| Integritatea mobilierului / balamale / sistemele de inchidere |  |
| Verificat geamurile si sistemul de inchidere |  |
| Plase de insecte / plase atermice |  |
| Verificat podea sa nu fie lasat, daca se poate indepartate covoarele si inspectat pentru infiltratii mai ales pe la colturi si reparatii/improvizatii |  |
| Verificat canapelele extinderea canapelelor, perne canapele(uzura, rupturi) |  |
| Instalatie electrica, prize, iluminat |  |
| Infiltratii (acorda cea mai mare atentie) |  |
| Atentie la cum miroase in interior(odorizantele ascund mirosurile de mucegai) |  |
| Trapele sa nu aiba infiltratii, zone umede, pete, functionalitate |  |
| Deschis toate dulapurile, dulapurile suspendate cautat zone umede, zone moi, pete, tatet exfoliat etc |  |
| Verificat sub canapele, dupa mobilier unde este acces |  |
| Verificat fiecare geam daca exista zone moi, umede, pete etc mai ales in partea de jos |  |
| Verificat toate colturile/imbinarile de panouri (plafon cu pereti, pereti cu podea, panou fata spate) |  |
| Verificat baie, pereti moi, patati, cadita de dus sa nu aiba crapaturi/reparatii etc |  |
| Dotari |  |
| Motor Mover (telecomanda) - proba |  |
| Verificat aragaz/cuptor |  |
| Verificat soba incalzire 12v/220/gaz |  |
| Verificat frigider 12v/220/gaz |  |
| Boiler |  |
| Butelie |  |
| Pompa |  |
| Treapta |  |
| Rezervoare de apa |  |
| Baterie (Ah, an fabricatie), daca e descarcata complet probabil e moarta |  |
| Panou solar/charge controler daca este fixat pe rulota de verificat etanseitatea pe intrarea cablurilor in rulota |  |
| Cort – montat asigura-te ca este complet si totodata verificat starea lui, rupturi, taieturi, piese lipsa etc |  |
| Iti place si te-ai hotarat sa o cumperi |  |
| Nu uita sa prezinti toate defectele observate vanzatorului si sa le folosesti la negocierea pretului final |  |
| Verifica luminile dupa conectarea la priza masinii (pozitii, stop pe frana, semnalizari etc) |  |